| 葛洲坝人民法院科技法庭拾音系统改造采购需求（第二、三审判庭） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 反馈抑制器 | ★1.能与华夏科技法庭主机声卡匹配，满足声卡的硬件和软件要求。超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声； 2.具备数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象； 3.软件算法稳定性能好，受温度和外界干扰小； 4.可根据应用场合定制合适音频频谱，大幅度提升系统增益； ★5.支持MUSIC音乐模式与VOICE语音模式切换；ACCURATE MODE精准过滤模式与PROCESS FLAT平坦模式切换；ACCURATE MODE精准过滤模式与FAST MODE快速过滤模式切换；（投标时必须提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，证书上能明确体现上述功能）； ★6.具有全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理；适应声学环境，无需调试，能快速校正，具备高中低三档输入电平，峰值输入失真时有效话筒拾音距离30~ 100cm；（投标时必须提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，证书上能明确体现上述功能）； ★7.提供全自动声反馈抑制处理技术控制计算机软件V1.0著作权登记证书 | 台 | 2 |
| 2 | 八通道智能混音器 | 1.8通道自动话筒/线路输入，或者辅助输入； 2.自动门限设置； 3.48V幻象电源可选为通道1-4或者通道5-8提供； 4.每一个通道低切开关可调，内置压限器，可防止个别通道过载； 5.平衡输入和输出，任意输入输出通道话筒/线路电平选择开关； 6.任意输入通道输入增益控制； 7.可切换手动模式，优先自动模式； 8.主输出电平控制带LED显示； 9.可调节电平监听耳机输出； 10.话筒/线路通道输入预控制或加速控制； 11.每一个输入可调衰减到-40dB后关闭； 12.使用Neutrik卡侬连接器； 13.外部控制设备使用RS-232连接器； | 台 | 2 |
| 3 | AI智能电源时序器 | 1.采用双色数码管显示，电压、电流分别显示，可适时加载电网输入电压，适时动态显示负载用电总电流； 2.支持多台设备级联控制，支持多台设备联机时序，配备RS485接口，支持外部中央控制设备控制； 3.具备不少于2路自锁功能按键，可通过面板自带按键锁定两路输出为常开； 4.具备超高灵敏度拾音模块，用于识别控制语音词条，5米以内语音识别率不低于95%； 5.内置高清晰监听喇叭，用于和机器人之间的对话； 6.2U工控机柜式空间； 7.可控制电源按顺序开启/关闭； 8.可手动控制16路电源上、断电；可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制； 9.16路电源插座依次间隔1秒打开或关闭； ★10.单台≥16路万能插座输出，单路最大功放3000W（40A继电器）总输出功率6000W，主电缆采用多股6平方国标电缆线； （投标时必须提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，证书上能明确体现上述功能）； ★11.具有人机互动语音告示；无需接触设备就可通过人机互动控制设备启动和关闭；（投标时必须提供第三方机构出具的带CNAS和CMA标识的检测报告复印件，证书上能明确体现上述功能）； 12.输出通道：16路输出； 13.显示：数码电压电流表模块，16路输出LED指示灯，电源指示灯； 14.通信速度：9600bps,通信接口：RJ45，通信协议：RS485； 15.电源控制输入电平：短路(0V),高电平（9-24V）； 16.输出电源容量：总容量≤60KVA，单路≤3KVA； 17.功率消耗：≤20W； ★18.提供AI智能电源管理计算机软件V1.0著作权登记证书 | 台 | 1 |
| 4 | 专业会议麦克凤 | - 换能方式：电容式， 频率响应：30Hz-20KHz， 指向性：单指向性， 输出阻抗（欧姆）：75Ω，灵敏度：-45dB； 2.供电电压：幻象48V，咪管长度：410mm，咪线长度、配置：8米双芯、卡龙母+卡龙公； 3.输出、指示：平衡、座灯，带灯环显示， 抗手机、电磁、高频干扰。 - ★4、为保证功能完整性及系统可用性，要求能与现有科技法庭系统无缝兼容使用，实现语音激励功能； | 支 | 18 |
| 5 | 调试安装及线材辅材 | 调试安装。辅助线材一批。 | 次 | 1 |
| 6 | 条件改造 | 墙面及地板部分拆除恢复，暗埋传输线路等。 | 项 | 1 |
|  |  | 带★项为必选项。 |  |  |